Приложение   4

к  Договору № __

от  __ ______ 20__г

Правила

эксплуатации изделий, имеющих порошковое полимерное покрытие

Для предотвращения образования дефектов покрытия во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие требования:

-не подвергать окрашенные изделия воздействию коррозионных и агрессивных сред (контакт с химически активными веществами, едким дымом, цементной пылью, постоянный контакт с водой, воздухом с высокой концентрацией солей);

-не допускать застоя воды на поверхности изделий;

- не допускать механических повреждений (царапин, сколов) во избежание коррозии;

-не допускать воздействие повышенных температур;

- не допускать воздействия органических растворителей;

-для металлизированных покрытий бесконтактная мойка запрещена;

-для сохранения  верхнего слоя покрытия колесные диски рекомендуется содержать в чистоте, регулярно очищать от тормозной пыли;

-мойку производить нейтральными моющими средствами, недопустимо использование средств, включающих аммиак, растворители, кислоты, сильные щелочи;

-для межсезонного хранения диски промыть проточной водой с нейтральными моющими средствами; хранить диски только в чистом сухом виде;

-после соприкосновения с технологическими жидкостями ТО, продуктами жизнедеятельности птиц, солевым дорожным реагентом и т.п, промыть дики проточной водой.

- не допускать удаление загрязнений сухой ветошью во избежание мелких царапин поверхности;

-запрещается применять грунтозацепы (цепи противоскольжения), крепеж которых выполняется непосредственно за колесный диск.

Аналогичные требования предъявляются к транспортировке, хранению  и установке колесных дисков.

При соблюдении правил эксплуатации покрытия Исполнитель устанавливает гарантийный срок на отслоение покрытия - 5 лет. Гарантия не распространяется  на окрашенные изделия, имевшие гальваническое покрытие.

Гарантийные обязательства не распространяются на покрытия:

- поврежденные в результате нарушения Правил эксплуатации;

- подвергшихся доработке (механической, термической, сварке);

- перекрашенные (подкрашенные) самостоятельно;

- нарушенные при превышении допустимой нагрузки,  падении при транспортировке

Заказчик	Исполнитель

______________________                                                                              ООО «ПОКРАС.РУ»

___________________/_________/	___________/ Суварян А.Р./

« __ »  ________ 20__г

М.П.	                                                  М.П.